EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse :

Via le code actuel, on acquiert 7 canaux parmi les 8 dont l’ADC LTC2308 est capable : On voit qu’à la ligne 26 et 169 du fichier capteurs_sol_Enzo_Alves, l’information data7r est commenté. Donc on ne lit que les informations de data0 à data6.

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse : On voit que de la ligne 162 à 168, on n’utilise que les bits 11 à 4 des données. Donc on utilise que 8 bits sur les 12 disponibles. Avec une résolution de 12bits, on est précis à Vref/(2**12 -1) = > Vref/4096. A 8bits, on a Vref/256. On a donc clairement une perte de précision sur la valeur mesurée, en fonction de l’application, cette perte de précision peut ne pas avoir d’impact.

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse :

data_capture est le signal monitoré pour savoir on doit lancé une acquisition de données. Data_capture doit passer à 0 (ligne 174) puis passé à 1 (ligne 125), c’est donc un front montant ou rising edge (aussi mentionnée ligne 5).

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | Attente front sur data_capture. |
| --- | --- |
| S1 | Lancement de la conversion. |
| S2 | Attente de fin de la conversion. |
| S3 | Transfert des données via SPI. |
| S4 | Assignation des données dans leurs signaux correspondants. |
| S5 | Attente de confirmation que data_capture est repassé à 0. |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

Ligne 44. L’objectif de cette constante est de calculer un nombre de tick correspondant à une attente de 1600 ns. A 40Mhz (ce qui est la fréquence maximale acceptée par le composant), on a une période d’horloge de 25ns, donc chaque ick dure 25ns. On veut attendre 1600ns, donc on pose 1600 + 1 tick pour être sûr d’attendre toujours à minima 1600s et au pire 1600ns + 1 tick après arrondi à l’entier. On a donc une valeur de CONSVT_WAIT_CLOCK_NUM de 64 ticks. Cette valeur couvre le temps de convertion de l’ADC, annoncé à Max 1.6µs soit 1600ns.

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse :

SDI est mis à jour sur le front montant de clk (dans le processus S3). Si SCK = clk, il monterait en même temps, donc ADC n’a pas le temps de faire la conversion. En utilisant not clk, le front montant de SCK tombe au front descendant de clk, soit au milieu de la fenêtre de stabilité de SDI. L'ADC échantillonne donc SDI quand il est garanti stable depuis un demi-cycle.

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse :

Ligne 187 à 212. Si le processus est combinatoire, alors il ne dépend que de ses entrées à l’instant T. Donc on ne veut traiter v2v_pr_8 QUE quand le signal channel change. Si on se trompe dans la table channel_config, alors l’ADC accèdera au mauvais canal d’information comparé à celui demandé. Aucune erreur ne sera relevée, mais les valeurs lues ne correspondront pas à celles du bon capteur.

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Voir « Module VHDL capteurs sol seuil.pdf »

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultat | Sortie | 9 bits | Renvoyer le résultat de l’opération + overflow si nécessaire |
| Data_readyr | Entrée | 1 bit | Indique quand on veut lancer l’opération |
| Data_i | Entrée | 8 bits | Une des deux valeurs avec laquelle on fais l’opération |
| Data_j | Entrée | 8 bits | L’autre valeur |
| Op_sel | Entrée | 2 bits | Permet de choisir quelle opération on veut faire. |
| Clk | Entrée | 1 bit | Horloge synchronisée |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 :

2 possibilités : On peut faire du « polling » où on vient vérifier de façon périodique si la valeur est passé à 1 ou non. Cela implique donc de définir une période à laquelle on veut vérifier cette valeur (ou simplement le faire à chaque front d’horloge mais pas très efficace). Facile à implémenter mais utilise beaucoup de temps de processeur pour des actions inutiles.

Mécanisme 2 :

Autre possibilité, y associer une interruption matérielle IRQ, appelant le processus quand un front est détecté sur data_readyr. CPU disponible pendant l’attente du signal. Cependant, il faut un composant capable de détecter physiquement le rising edge, ainsi qu’un contrôleur d’interruption FPGA.

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Si on additionne deux nombres à 8 bits, on risque d’avoir un résultat qui doit être représenté sur 9 bits. Exemple : 0xFF + 0x01 = 0x100. En logique câblée, on peut représenter data_i et data_j sur 9 bits avant le calcul pour obtenir un résultat de 9 bits aussi. Sur 8 bits : 200 + 180 = (1100 1000) + (1011 0100) 380 = (0111 1100) = 124 ce qui est faux Sur 9 bits : 200 + 180 = (0 1100 1000) + (0 1011 0100) 380 = (1 0111 1100) = 380

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

Performance : La multiplication est une opération arithmétique qui est complètement combinatoire. Ainsi, si on câble cette opération on peut garantir de la faire en 1 seul cycle d’horloge. Ce qui est un gain considérable en sachant que si on essaye de le faire en logiciel, on aura besoin de plusieurs cycles CPU en plus d’écriture dans les registres etc.. Flexibilité : Au niveau de la flexibilité, l’implémentation FPGA est objectivement moins pratique. Le gain d’amplification câblé ne peut pas être modifié sans recompiler entièrement la carte FPGA. Alors que si on cherche à utiliser un gain logiciel, rien ne nous empêche d’avoir un gain qui change et qui s’adapte au fil du programme. Cependant, dans notre cas où l’on veut tester des capteurs de sol, un gain fixe nous permet quand même de normaliser nos valeurs, ou alors les amplifier pour faciliter leur utilisation. Ainsi un gain fixe est suffisant pour notre application.

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

On crée notre projet pour une carte FPGA de la famille Cyclone IV, modèle : EP4CE22F17C6.

2. Sources et hiérarchie :

Il nous faudra 3 fichiers : - capteurs_sol.vhd qui nous est déjà fourni et qui gère l’acquisition des données des capteurs. - calculateur.vhd qui définit le bloc calculateur - main.vhd qui connecte les deux blocs précédents et relie les signaux entre eux. Donc main.vhd est à plus haut niveau que les 2 autres bloc et est notre Top-Level Entity.

3. Cible, horloge et brochage :

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).